 NEPRIHVAĆANJE UZORAKA
Pribor za uzimanje uzoraka :

uzorak krvi mora biti uzet u odgovarajuće epruvete ovisno o traženim pretragama, pri čemu treba strogo paziti i na količinu uzete krvi (do označene razine) 

Prijam uzoraka :
- svaki uzorak dopremljen u laboratorij mora biti pravilno označen te imati odgovarajuću  čitko i pravilno ispisanu uputnicu ( putem BIS-a ili CEZIH-a ) s točnim vremenom uzimanja uzorka
· ne prihvaćaju se zgrušani uzorci krvi uzeti u epruvete s 
antikoagulansom

· epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju ( okomitom - krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)  

· uzorci mokraće ne smiju se prenositi u epruvetama s gelom 

· ne prihvaćaju se uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od 
uzimanja do dostave u laboratorij

· ne prihvaćaju se uzorci za koje se utvrdi da su uzeti iz infuzijskog sustava

· hemolitični uzorci ( hemoliza in vitro ) ne prihvaćaju se za određivanje kalija, magnezija, LD, AST, ALT, alkalne fosfataze, CK, GGT, kolesterola, triglicerida, bilirubina, ukupnih proteina

· ako se radi o hemolizi in vivo, nalaz se izdaje uz napomenu

· lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilaze, ukupnog kalcija, željeza, LD, ukupnih proteina, hemoglobina, kalija i natrija
